| LED电子显示屏报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1、LED电子显示屏 1.7m×4.9m=8.33㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 规格P2.5室内表贴节能全彩LED屏； 1、像素间距:2.5mm； 2、像素构成：精选2121自主封装全黑灯珠，高对比度，稳定可靠； 3、成像原理：LED主动发光； 4、像素密度：160000 点/㎡； 5、亮度：≥700 cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、刷新频率≥3840Hz； 8、扫描方式:1/32扫描； 9、工作环境温度：-10℃至+40℃； 10、工作环境湿度：10%～80%； 11、选用双锁存驱动IC，高刷新率、灰阶过度自然、拍照无水波纹,画面显示逼真，色彩艳丽。 为保证产品质量及产品售后供应商提供以下证明材料（必须提供）： 一、提供参与本项目谈判供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。 二、厂商针对本项目授权。 三、所投LED显示屏厂家提供本年度的产品检测报告，检测报告必须包含以下所有项目，且为国家级实验室出具： 1、投标产品水平视角≥140°,垂直视角≥120°；平整度偏差≤0.5mm；像素中心距偏差≤5%；水平相对偏差≤5%；垂直相对偏差≤5%；白平衡亮度≥700cd/m²；对比度≥6000:1；模组亮度均匀性≤5%；换帧频率≥50Hz；模组负载变化率≤3%；灰度等级256；像素失控率≤0.0001。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 2、为保证屏体在高温情况下能正常显示，所投产品需获得《高温试验、温度变化实验检测报告》。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 3、为保证屏体在低温情况下能正常显示，所投产品需获得《低温试验检测报告》。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 4、为保障屏体适应环境，所投产品需获得《恒定湿热实验检测报告》。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 5、为保证屏体安全性及适应环境要求，所投产品需具有防静电功能及获得《抗UV防紫外线、盐雾试验测检报告》。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 6、第三方防火阻燃检测报告，投标产品具有防火阻燃等级中文报告。（生产厂家提供第三方CMA检测报告复印件并加盖公章） | ㎡ | 8.33㎡ | 4100 | 34153 |
| 2、LED电子显示屏配套设备费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩屏电源 | 输入电压/输入频率176~264VAC/47~63HZ 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 线性调整率 ≤0.5% 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后 上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 工作温度 -30℃~+60℃ 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 EMC标准 GB9254，EN55022 冷却方式 自冷 | 台 | 38 | 80 | 3040 |
| 2 | 发送卡 | 扫描方式 支持1-32扫内任意走线，兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片 控制范围 双网口输出，最长可达4096点，最高可达2048点，宽高自定义；60HZ最大输出分辨率可达130万点；30HZ最大输出分辨率可达200万点； 供电电压 5V 控制方式 USB接口控制 视频接口 DVI 输出接口 双网口 级联接口 RJ11（一进一出） 工作温度 -40℃- 85℃ | 套 | 2 | 290 | 580 |
| 3 | 接收卡 | 屏幕指标. 参数; 规格. 最小控制点数; 32 x 32. 控制点数; 256*256. 总像素; 256*256. 行偏移范围; 0-511点偏移范围. 行偏移高度; 最大384行高度. 级联数量; 单网线级联接收卡数量≤1024. 灰度等级; ≤65536级. 刷新频率; 可支持到5000Hz，随带载宽度而变化，具体见PC软件提示。. 适配范围; 各种规格的全彩LED显示屏. 支持芯片; 所有主流LED显示屏驱动芯片. 显示接口; 12组T75显示接口，24组RGB数据. 亮度调节; 256级亮度. 整机规范. 输入电源; 4.5V～5.5V；. 整机功耗; ≤5W. 工作温度; -40℃～80℃. 尺寸; 143.6mm91.7mm. | 套 | 15 | 185 | 2775 |
| 4 | 长排线 | 16P排线 | 条 | 150 | 8 | 1200 |
| 5 | 电源连接线 | 纯铜 | 条 | 85 | 2 | 170 |
| 6 | 网线 | 超六类（无氧铜） | 条 | 15 | 5 | 75 |
| 7 | 视频拼接处理器 | 10+ Bit Faroudja DCDI 去隔行视频处理 Faroudja Real Color 真彩图像处理 帧同步技术，输出图像无错位和延迟 任意位置开画中画或画外画（PIP / PBP）显示 输入信号源快切或淡入淡出切换特效 自定义双画面模式，一键调用 自定义DVI输入分辨率与LED屏分辨率一致，完美实现点对点显示 自定义输出分辨率，单机水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920 24小时高低温启动，老化测试，高性能可靠稳定 输入指标 端口 数量 信号标准 CV 2 PAL/NTSC VGA 1 VESA标准 DVI 1 VESA标准 HDMI 1 CEA-861标准，HDMI1.3 SDI（扩展模块） 1 480i、576i、720p、1080i、1080p（3G） 输出指标 端口 数量 分辨率规格 SDI LOOP 1 480i、576i、720p、1080i、1080p（3G） DVI 2 800×600@60Hz 1024×768@60Hz1280×1024@60Hz 1366×768@60Hz1440×900@60Hz 1600×1200@60Hz1920×1080p@60Hz 1920×1200@60Hz2048×1152@60Hz 2304×1024@60Hz2560×816@60Hz 3840×630@60Hz1080×1920@60Hz 1200×1600@60Hz1536×1536@60Hz自定义输出分辨率：水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920，场频24-60Hz 整机规范 输入电压 100-240V~50/60Hz 整机最大功耗 ≤20W 工作温度 -20-55℃ 环境湿度 15-85% 操控方式 面板按键、红外遥控、PC上位机软件 尺寸 482.6mm（长）×300mm（宽）×66.6mm（高） 重量（不含包装 4KG | 套 | 1 | 807 | 807 |
| 8 | 控制电脑（选配） | 1★商用大客户分体式台式机 2．CPU：≥ Intel1春15－8500，3．0GHz主频，六核 3．主板： Intel B360系列以上芯片组 4．内存：≥46DR4内存 5．硬盘：≥1T： 6．显卡：16独立显卡 7．网卡：集成10／1001000以太网卡： 8．声卡：为了让用户能更好的体验视频及音频的输出，需提供具有5个以上音频接口的5．1声道声卡 9．USB接口：由于工作中USB设备品类繁多，要求所供机器USB接口8个USB接口（至少6个USB3．0接口） 10．主板接口：2个PS／2接ロ、至少1个VGA，≥1个PCI－E＊16，≥1个PCI－E＊1 11．光驱DVDRW 12．电源：≤180W节能电源 13．机箱：≤15L立式机箱，顶置提手，顶置开关为保证信息的安全性，本着数据在本机上可以透明使用，但在互联网及云计算环境下，非授权取绑定数据将“打不开”、“拿不走”的原则，机器需支持商用密码平台 14．显示器：≥21．5寸全高清IPS，低蓝光显示器为保证售后服务统一性需与主机同一品牌 15．健鼠：健盘、鼠标 16．操作系统：原厂预装正版 Windows系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查 17．硬盘保护功能：管理磁盘备份软件，备份完成后，自动调用脚本文件后期处理，可以把多个备份文件合为一个备份，支持增量，差异性，完全的备份方式。文档管理加密软件，可加密电脑，U盘，移动硬盘中的各种文件，让删除的文件初底损毁 | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 合计 | 大写：肆万贰仟捌佰元整 |  |  |  | 42800.00 |

项目包含施工所需线材，配件。此表内容不可更改，如果更改投标作废。