电子胃肠镜技术参数

- 电子上消化道内窥镜（1条）

- 视野角：140°

- 视野方向：0°（前视）

- 景深：3-100mm

- 先端部外径9.8mm

- 弯曲角度：向上210°，向下210°，左右各100°

- 插入部外径9.9mm

- 器械钳道内径3.2mm

- *具有副送水

- 支持窄带成像功能

- 电子结肠内窥镜（1条）

- 视野角度：170°（常规焦距模式）；160°（近焦模式）

- 视野方向：直视

- 景深：9-100mm（常规焦距模式）；4-9mm（近焦模式）

- 先端部外径13.2mm

- 弯曲角度：向上180°，向下180°，左右各160°

- 插入部外径12.8mm

- 有效长度1330mm

- 器械钳道内径3.7mm

- *具有反应性插入技术

- 支持窄带成像功能